宁德职业技术学院

《“增材制造设备操作员”鉴定基地》采购方案征集需求

增材制造也叫3D打印，近年来3D打印技术发展迅速，不仅在打印速度、精度和稳定性上得到了显著提升，而且应用领域也从原型制作扩展到教育、医疗、航空航天、汽车制造等多个领域。国家高度重视3D打印产业的发展，并出台了一系列政策措施以推动其快速发展。飞速发展的3D打印技术、3D建模技术和逆向工程技术为第三次工业革命拉开了一个崭新的序幕。意味着我国的3D打印产业将迎来新的一轮发展机遇，并有望成为世界最大的3D打印应用市场。随着增材制造技术的不断发展和应用范围的扩大，增材制造设备操作员的市场需求也在逐渐增加。目前学院的FDM 3D打印设备比较老旧，使用多年，多数设备故障无法修复，能正常使用的设备只有五台，无法满足教学要求，考证要求，且在打印精度、打印速度、技能比赛、课程教学、岗位适应等方面都存在不足，为更好进行专业教学，以及增材制造设备操作员的工种的鉴定要求，要求购入FDM 3D打印机、扫描仪设备和配套操作平台等。

- 建设内容

- 增材设备操作员的操作技能考核场地要求如下：

- 1.操作技能考核场地面积一般不少于120㎡，配备工位一般不少于10个，每个工位需配备满足技能操作所需的设施设备，粘贴工位编号。评价场所外设置警戒线。

- 2.每个操作技能考场需配置高清监控摄像头一般不少于2个，对角安装，确保考试场所内监控全覆盖，监控摄像头配置同理论考试场地。

- 3.需设置考试禁用物品存放处或储物柜(至少满足10人存放)。防作弊设备配置要求同理论考场。

- 4.设置候考区城，配备座椅，至少满足10人休息待考。

- 5.满足视频监控要求，配置视频监控设备和拾音设备。每个试室至少有2个摄像设备和1个拾音设备的要求，配置视频监控设备；能够覆盖每个工位的要求，能够实现考试场景无死角监控，确保所有考生不被遮挡，试室或考核区域声音能够清晰采集。

- 二、建设清单

针对以上建设内容，“增材制造设备操作员”鉴定基地需满足以下要求：

- 配置清单：

| 项目名称 | 数量 | 预算（元）（含税含安装） | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| “增材制造设备操作员”鉴定基地 | 1间 | 550000 | - 一、固定式三维扫描仪2台： 详细参数： 采用微结构光投影技术，环形编码校准，非接触式面扫描，可自动拼接，测量精度：±0.015mm，可扫描物体范围：30-1500mm，相机角度范围：0-35度，高精密工业级相机，专业校准高精度标定单元。扫描仪控制软件：中文扫描控制系统，自带十字线定位方式；光源类型：蓝光；支持工业三维摄影测量拼接工程坐标点文件导入；扫描软件自带点云处理模块，可实现对点云数据进行简易化处理；系统软件整合GREC全局误差控制模块，可对拼接后的误差进行全局控制； 输出格式：AC、 ASC、 PF、STL、PLY等数据格式，可用于Geomagic、UG、Proe、Imageware、PolyWorks等软件。 二.手持式彩色三维数据采集系统1台：1.结构形式：由2个黑白图像采集单元、1个彩色图像采集单元、三种光源（蓝色交叉线激光、红外交叉线激光、红外VCSEL）构成的复合式彩色三维扫描系统，结构简单，稳定，符合人体工程学的手持设计。 2.人眼安全扫描模式：红外激光扫描模式、红外VCSEL散斑扫描模式。 3.精度：标记点拼接模式下，基础精度最高可达0.04mm，体积精度最高可达0.04+0.06mm/m。 4.无需贴点扫描：蓝色激光、红外激光、红外散斑，三种光源均支持无需借助跟踪器或反向定位装置或标记点，直接扫描。 5.扫描速率：蓝色/红外激光扫描模式 6.扫描距离范围：红外散斑模式支持150-1500mm，红外激光和蓝色激光支持150-1000mm。 7.局部精扫：红外散斑快速扫描模式下，支持用红外激光局部精扫或小幅面散斑局部精扫，单次扫描工程支持多分辨率扫描，无需拼接，直接融合。 8.彩色纹理扫描：红外VCSEL散斑扫描模式、红外激光扫描模式、蓝色激光扫描模式，均支持彩色纹理扫描。 9. 数据输出：支持多种数据格式输出：*.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj,*map, *.sk等，满足不同的设计场景的使用需求；输出的数据可支持3D打印、艺术修型设计再加工、智能贴图置换、逆向工程等。 11. 三维扫描仪主机重量：不高于640g。 12. 扫描软件具有第三方专业软件GOM INSPECT检测比对软件直读接口：为保证数据完整性及统一性，数据无需导出、扫描数据可一键直接进入GOM INSPECT 软件进行数据检测、比对、分析和处理。 13.相关认证：产品拥有CE, FCC, RoHS, WEEE认证。 15.扫描软件基础功能： 16.软件特色功能： （1）拥有实时色谱显示功能：（2）支持扫描帧撤回功能：（3）三维鉴定测量模块：（4）小型薄壁件扫描 3.多色高速3D打印机12台： 熔融沉积成型；打印尺寸（长×宽×高）不低于256 × 256 × 256 mm³，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成；工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于320 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm；热床：自带光面PEI打印面板，可扩展低温打印面板，高温打印面板，工程打印面板，和PEI纹理打印面板。热床最高温度不低于 110℃@220V, 120℃@110V；速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能，支持主动振动补偿与流量补偿，让高速打印下的模型表面更光滑，转角更为锐利；支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，ABS，ASA，PVA，PET，PA，PC，PVA，BVOH，PPA， PPS及其碳/玻璃纤维增强线材；主动腔温加热及控制：具备主动加热功能和精准的腔温控制能力，其腔温能从室温快速升至 60℃；空气过滤系统：能够有效过滤打印过程中产生的颗粒物及气味；联网方式：支持以太网有线连接，无线网络连接，无线网络支持 WPA2-Enterprise 安全协议，包括 EAP-PEAP / EAP-TLS / TAP-TTLS，支持实体网络开关，能独立物理断连无线网关和以太网关；冷却系统：内置冷却风扇系统，确保打印模型、打印机箱、电源板和主板的散热；支持断电续打； 电子设备：产品自带≥5英寸 1280 × 720 触摸屏，支持Wi-Fi、以太网有线连接等，支持触摸屏、手机端、电脑端操作界面；自动供料系统：两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机；确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步；4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印。 - 增材实训耗材包：纯色PLA 1.75mm 30卷、渐变色PLA 30卷、丝绸PLA 30卷 - 重型工作台： - 1、尺寸：≥120×60×80cm 2、桌面厚度：≥5cm 3、框架：加厚铁架 |